| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |
| --- | --- |
| # Výběrové řízení |  |
| Název: | # Bio solární střecha SO 15 |
| Zadavatel |  |
| Název: | EKOLTES Hranice, a.s. |
| Sídlo: | Zborovská 606 |
| Tel./fax | 581 674 400, 581 615 420 |
| IČ: | 61974919 |
| DIČ | CZ61974919 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | Radek Průcha |
| Kontaktní osoba | Čadra Martin |
| Tel./fax | 604 962066 |
| Dodavatel |  |
| Název: |  |
| Sídlo: |  |
| Tel./fax |  |
| Email: |  |
| IČ: |  |
| DIČ |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Tel./fax |  |
| Email: |  |
| Nabídková cena v Kč |  |
| Cena celkem bez DPH |  |
| Samostatně DPH |  |
| Cena celkem včetně DPH |  |
| Oprávněná osoba jednat za dodavatele |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |
| Funkce: |  |
| Podpis oprávněné osoby: |  |

Požadované technické parametry

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Nabídka uchazeče ANO/NE |
| --- | --- |
| - Realizační požadavky - Doba realizace díla je 14 dní Zhotovitel předloží návrh servisní smlouvy pro údržbu zelené střechy po dobu min. 1 roku od předání díla do užívání |  |
| - Materiálové požadavky na skladbu střešního pláště (od exteriéru): - Skladba zelené střechy splňuje požární požadavky na Broof(t3) - Rozchodníkový koberec Předpěstovaný vícedruhový rozchodníkový koberec na protkané kokosové rohoži s 6-8 druhy rostlin (např. Sedum album, Sedum acre, Sedum floriferum, Sedum kamtschaticum, Sedum hispanicum, Sedum spurium purpur winter, Sedum spurium variegatum, Sedum album coral carpet, Sedum acre aurea), vhodný pro vrchní vrstvu extenzivních vegetačních zelených střech, s požadavkem na sníženou periodicitu a náklady na provozní údržbu. Koberec bude mít v době dodání minimální procento celkového pokrytí vegetací 85 % nebo více. |  |
| - Substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky Liadrain 2/8 lehčené kamenivo drcené, čistá cihelná drť z nestandardních výrobků cihelny 2/12, pórovité struskové kamenivo 2/8, rašelina 0/7, kompost, dolomitický vápenec, živiny. Všechny suroviny jsou s dokumenty a certifikované. Substrát je prostý plevelů, škůdců a zárodků chorob. Obsah organických látek je do 15% objemu podle uvedených norem. Ref. materiál: Střešní substrát extenzivní (SSE) |  |
| - Retenční a drenážní vrstva Deska vyrobená z recyklovaných polyesterových vláken vzájemně spojených vlákny tavitelnými. Ref. materiál: AQUADESK 20 |  |
| - Drenážní vrstva - lokálně u okapu v pásu širokém 1,25m Jádrem drenážního systému je perforovaná nopová deska s velmi vysokou pevností v tlaku a vynikající odolností proti tečení, která zaručuje stálou dlouhodobou drenážní kapacitu. Konstrukční výška min. 16 mm. Ke každému nopu je jako filtrační vrstva přilepena speciální jednovláknová tkaná geotextilie. Pevnost v tlaku 450 kPa. Ref. materiál: Nophadrain, ND 200hs Drainagesystem |  |
| - Separační a ochranná vrstva Geotextilie PP 300 g/m2 |  |
| - Hydroizolační vrstva Fólie na bázi měkčeného PVC s vložkou ze skelných vláken pro volné položení se zatížením stabilizační vrstvou, tl. 1,8 mm, šedá. |  |
| Ref. materiál: Rhenofol CG k přitížení 1,8 mm, šíře 2,05 m, šedá - Separační a ochranná vrstva Geotextilie PP 500 g/m2 - Tepelně izolační vrstva - Střešní desky z expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ =0,035 W.m-1.K-1, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, tloušťka 60 mm. - Parozábrana lehkého typu Fólie lehkého typu z nízkohustotního polyetylenu bez výztužné vložky Ref. materiál: Fólie separační DEKSEPAR tl. 0,2 mm - Trapézový plech TR-85/200, tl.0,75mm (dodávka stavby – je již připraveno) - Vazničky JA 200/150/6 (dodávka stavby – je již připraveno) Nosník HEA 240 (dodávka stavby – je již připraveno) |  |
| - Další materiálové požadavky na skladbu střešního pláště: - Voděodolná překližka ve 3 vrstvách po celém obvodě střechy, šířka překližky je 0,25 m, tl. jednotlivých vrstev je 18+18+21 mm. - Veškeré klempířské prvky budou v provedení RAL 7016 (antracit): - Žlab, svody, kotlíky vč. příslušenství, boční lemování tvaru L střešního souvrství: pozinkovaný plech s povrchovou úpravou v RAL 7016. - Okapnice, závětrné lišty, perforovaná kačírková lišta: poplastovaný plech v RAL 7016 vč. spojů těchto profilů detailovou folií v RAL 7016. - Kačírkové lišty dělící rozchodníkové rohože a kačírek budou perforované, hliníkové, tl. 1,5 mm. - Dodávka a montáž automatické kapénkové závlahy pro zelenou střechu (přívod vody na střechu, přívod elektro pro řídící jednotku, WIFI nebo UTP kabel zajistí Objednatel). |  |
| - Požadavky na biosolární střechu: - Příprava pro budoucí instalaci FVE s max. zátěží 17 kg/m2. Předpokládá se osazení 22 ks FVE panelů. Požaduje se dodávka a montáž systémových držáků FVE se zajištěnou hydroizolační těsností. Přesný počet nutných držáků bude ověřen statickým výpočtem, který bude součástí dodávky. |  |
| - Požadavky na záchytný systém: - Záchytný systém z nerezavějící oceli umístěný 750-800 mm od přepadové hrany střechy, s nerezovým lanem průměru 8 mm. Včetně revize systému a zaškolení obsluhy. |  |